無 線 翻 譯 導 覽 系 統 (充電式)

專業無線立體音訊傳輸系統，此系列提供表演者、音樂家及演藝人員一個完善的方法去監控他們自己在

舞台上的表演。此系統包括發射機(EJ-880T、EJ-801TS、WT-480T)及一輕巧易攜帶型的接收機(WT-480R)。

採UHF頻道，PLL 16-CH高頻率範圍設計。

適用場合 :

- 電視台無線音訊傳輸系統運用。

- 攝影機拍演講或長距離攝影時。

- 小提琴演奏、國際會議廳、攝影時。

- 視聽教學、上課雙國語言同步翻譯時。

- 記者採訪錄影或錄音時。

- 上課無線耳機及作同步錄音時。

- 博物館、展覽館、寺廟、教堂、等導遊介紹。

- 職棒訓練及教育訓練時。

- 工廠參觀、語言教學、聽力障礙運用時。

- 運動場、健身房、醫院、旅遊業運用時。

- 可一個發射，多數個接收。

- 高品質無雜訊，業餘及職業皆適用。

WT-480T

WT-480R

HDC-30

EJ-880T

EJ-801TS

HDC-202

EJ-880T 桌上型長距離導覽廣播發射器

操作範圍 : < 100M

HDC-202 充電座(智慧型雙槽充電座)

充電時間 : 4~ 5hr (Ni-MH 1300 mAH)

HDC-30 手提式充電箱(智慧型30槽充電座)

充電時間 : 10 ~ 12 hr (Ni-MH 1300 mAH)

WT- 480T  (攜帶型發射器)

WT- 480R  (攜帶型接收器)

EJ-801TS  (手握式發射器)

採UHF，PLL 16-CH 頻道。

操作範圍 : 70M ~ 100M

翻譯導覽系統( 16Channels )可以免除頻道干擾問題。

可解決攝影機現場拍攝收錄太多雜音問題。

戶外教學時，無須擔心環境噪音過大影響品質。

# PLL  WIRELESS  TRANSIMISSION  SYSTEM

WT-480T

發射器

WT-480R

接收器

WT-480R

接收器

EJ-801TS

手握式發射器

S-16 混音器

MIXER CONSOLE

EJ-880T桌上型長距離發射器

IN-EAR  MONITORING  SYSTEM

| 音訊傳輸系統規格 ˙系統:PLL synthesized control OSC ˙載波頻率範圍:UHF 740 ~ 865 MHz ˙可調頻率:16-CH 可切換頻率 ˙交換頻寬:max. 12 MHz ˙音量動態範圍:> 80 dB ˙總諧波失真:< 1 % ˙解強調:50 µs ˙聲音頻率響應:150 Hz ~ 10 kHz ˙天線:helical antenna ˙無障礙工作範圍:70 ~ 100 M WT-480T 發射器 (充電式) ˙麥克風:電容式. ˙射頻輸出功率:10 mW ˙雜散發射:less then 250 nW ˙充電電池壽命(Ni-MH.):約10 hours ˙電池壽命:約17 hours ˙尺寸(LxWxH):92 x 65 x 25 mm ˙重量(含電池):128 g | EJ-801TS 發射器 (充電式) ˙麥克風:電容式. ˙射頻輸出功率:10 mW ˙雜散發射:less then 250 nW ˙充電電池壽命(Ni-MH.):約10 hours ˙電池壽命:約17 hours ˙尺寸(Dia x L):51 x 237 mm ˙重量(含電池):285 g WT-480R 接收器(充電式) ˙接收模式:PLL single-channel receiving ˙靈敏度:4 µ V (at 20dB SINAD) ˙音源準位:0 dBv ˙耳機連接:3.5 mm jack socket, for mono (built-in hidden speaker) or stereo without speaker ˙充電電池壽命(Ni-MH.):約10 hours ˙電池壽命:約16 hours ˙尺寸(DxWxH):92 x 65 x 25 mm ˙重量(含電池):130 g |  | EJ-880T桌上型長距離發射器 ˙射頻輸出功率:10 ~ 50 mW ˙天線:TNC connector helical antenna ˙音源輸入:6.35 mm jack plug,bal. 3-pin XLR, RCA jack ˙音源輸出:6.35 mm and 3.5 mm Jack plug for stereo earphone ˙輸出準位:0 dBv ˙聲音測量:5-LED string ˙電源:115V / 230V AC adaptor12V 500mA ˙尺寸(DxWxH):215 x 220 x 44 mm ˙重量:1.2 Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| HDC-202充電座 ˙充電數:2 組 ˙電源:115V / 230V AC adaptor 12V DC,500mA ˙充電時間(鎳氫電池):4 ~ 5 hours ˙尺寸(DxWxH):230 x 135 x 47 mm ˙重量:360 g |  | HDC-30充電箱 ˙充電數:30組 ˙電源:115V / 230V AC adaptor 8V DC,5A ˙充電時間(鎳氫電池):10 ~ 12 hours ˙尺寸(DxWxH):64 x 30 x 16.5 cm ˙重量:5.5 kg |  |

Meicheng® 鎂 成 實 業 有 限 公 司

業務部地址: 23511臺北縣中和市建八路2號13樓 website: www.meicheng.com.tw TEL: 886-2-82280311 FAX: 886-2-82280319 E-mail: mei.cheng@msa.hinet.net